Tehniline kirjeldus

Hankija				Valga Vallavalitsus

Puiestee tn 8, 68206 Valga linn

Riigihanke nimetus	Valga linna spordi- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamine

Hanke liik				Alla lihthanke piirmäära hange

Hanke objekt: Valga linna Pedeli puhkeala spordi- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamine vastavalt mänguväljakuid käsitlevatele standarditele EVS-EN 1176 ja EVS-EN 1177.

Pedeli puhkealal (Pos nr skeemil):

- Ronimispüramiid Pedeli jõe ääres Pika tänava naabruses: kriitiline kukkumiskõrgus 3,0 m. Vastavalt standardile EN 1177 nõutav liivast turvaaluse paksus min 40 cm. Liiv vahetada kogu turvaalal 270 m2 ulatuses. Olemasolev pinnas eemaldada 15 cm paksuse kihina ja seejärel lisada 40 cm liiva sõelumis koefitsendiga D60/D10 < 3. Eemaldatud liiva saab paigutada naabruses asuvale soisele alale.

- KOMPANi lastelinnak rannaalal: uute vedrukiikede paigaldus (alused olemas). Uue väikelaste kiige paigaldus. Seadmete remont (puuduv trossist käepide ja poldid). Vahetada välja turvaala liiv 380 m2 ulatuses. Asendada vastavalt standardile 30 cm paksuse nõuetele vastava liivakihiga: sõelumis koefitsendiga D60/D10 < 3

- Treeninguväljak: rajada turvaalus rehvidest kiikumisvahendile 0,3x6x6 m liivaala (sõelumiskoefitsiendiga D60/D10>3). Seadmetele lisada puuduolevad osad (otsakatted).

- KOMPANi GXY ekstreemspordiväljaku seadmete remont: vahetada vurri laagrid ja katkise rõngaskäepideme kate. Lisada puuduvad otsakatted ja kruvid.

- Köisraudtee (Tarzani rada): taastada puuduvad piirded stardiplatvormil, vahetada välja sõiduiste, lisada vankrile puuduv pidur, vahetada välja kulunud turvaklotsid, tagumise pidurduslüli reguleerimine (paigast nihkunud 30-40 cm). Vahetada välja turvaaluse liiv (ca 170 m2 ala). Asendada vastavalt standardile 30 cm paksuse nõuetele vastava liivakihiga: sõelumis koefitsendiga D60/D10 < 3

# Pakkumuse tingimused

Pakkujal on kohustus objektidega koha peal tutvuma. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Valga Vallavalitsuse asevallavanemaga: Enno Kase, telefon 513 4030, e-post enno.kase@valga.ee või Pille Zimmer, haljastusspetsialist, telefon 5333 5980, e-post pille.zimmer@valga.ee .

- Kõikide spordi- ja mänguseadmete remonditööd tuleb teostada kasutades seadme tootjapoolseid originaalvaruosi või nendega samaväärseid, kuid nende sobivus peab olema tõendatud ning põhifunktsioonid ja turvanõuded peavad olema täidetud.

- Teostatud töödele on nõutav garantiiaeg 3 aastat.

- Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.

- Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.

- Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

- Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

- Lõpphind peab sisaldama hinda koos käibemaksuga.

- Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil.

- Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

- Pakkumus on jõus 60 päeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

- Hankija jätab endale õiguse tellida pakkumuses küsitud artikleid osaliselt.

- Tööd lõpetada hiljemalt 30. september 2021.

- Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.

- Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.

- Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19. august 2021 kl 10.00, pakkumus esitada märgusõnaga “Mänguväljak” digiallkirjastatult e-posti aadressile hanked@valga.ee .

Täiendav teave: Enno Kase, asevallavanem, telefon 513 4030, e-post enno.kase@valga.ee või Pille Zimmer, haljastusspetsialist, telefon 5333 5980, e-post pille.zimmer@valga.ee .

Hanketeate juurde kuuluvad järgmised failid:

1. Pedeli virgestusalal spordi- ja mänguväljakute asukoha skeem

2. Pakkumuse maksumuse vorm