Green Railway matkaraja tööde esialgne nimekiri endise Taheva valla alal, enamuses vanal kitsarööpmelise raudtee trassil.

Eesmärk: matkarada (laiusega umbes 2 meetrit) peab olema kruusateede jaoks mõeldud rehvidel rattaga läbitav ning aluspinnaseks peaks olema kruus või tugev pinnas.

Talude nimed vastavalt Maa-ameti kaardile https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis

- Lõik 1: Rakkovi talu (77901:001:1800) teeotsast mööda vana raudteetammi Õnne talu (77901:001:0800) teeotsani. Pikkus 440 meetrit.

- Pinnase silumistööd.

- Ohtlike okste ja matkarajale kaldu olevate puude lõikamine osal lõigust.

- Lõik 2: Enne Jaama talu asuvast punktist (koordinaadid B:57.692996, L:26.259531) üle heinamaa viivat teed mööda katastriüksuse 77901:001:0198 väljasõiduteeni. Pikkus 170 meetrit.

- Üle heinamaa viiva tee niitmine ja silumine.

- Lõik 3: Raidmaa talu (77901:001:1680) sissesõiduteest mööda vana raudteetammi kuni enne Pügerimäe talu asuva teeristini (77901:001:0541; koordinaadid B57.670270, L:26.282213). Lõigu pikkus 670 meetrit.

- Võsa lõikamine trassil (ligikaudu 100 meetril).

- Pinnase silumine/koorimine. Enamuses on vana tammi kruus nähtaval.

- Tormimurru puhastamine lõigu keskosas. Tormimurru pikkus matkarajal ligikaudu 110 meetrit.

- Matkarajale kaldu olevate okste ja puude lõikamine osal lõigust.

- Lõik 4: Pügerimäe talu maal asuvast teeristist (katastriüksus 77901:001:0541, koordinaadid B57.670270, L:26.282213) mööda heinamaa lõunakülge maanteeni nr 67. Tegemist on endise teega vanasse koolimajja, nüüd Kooli tallu. Lõigu pikkus 130 meetrit.

- Pinnase silumine ja koorimine (vana tee väljapuhastamine).

- Lõik 5: Maanteelt number 67 Pügerimäe talu vastast (koordinaadid B:57.669515, L:26.284688) mööda raudteetammi kuni Tedresaare tallu (77901:003:0540) viiva teeni. Lõigu algus- ja lõpuosa on metsasemad. Lõigu pikkus 910 meetrit.

- Matkarajal kasvavate puude langetamine ja osade kändude juurimine umbes 400 meetrisel osal antud lõigust.

- Matkarajale langenud puude lõikamine.

- Pinnase koorimine.

- Lõigu lõpuosas on vajalik kahe umbes 6 meetrise ja 1,5 meetri laiuse puust purde ehitamine üle kahe maaparanduskraavi.

- Lõik 6: Vanakubja kinnistul (77901:001:0052) asuvast teeristist (koordinaadid B:57.622583, L:26.363341) üle heinamaa viiv tee kuni vana raudteetammini. Lõigu pikkus 195 meetrit.

- Pinnase silumis- ja niitmistööd (hein).

- Lõik 7: Vanal raudteetammil Vanakubja kinnistul (77901:001:0052) asuvast ristteest (koordinaadid B:57.624207, L:26,364031) kuni põlluservani. Lõigu pikkus 490 meetrit.

- Pinnase koorimine ja silumine.

- Lõik 8: Alates punktist (koordinaadid B:57.623693, L:26.372149) ümber Punda põldude ja mööda vana raudteetammi maanteeni 23114. Lõigu pikkus 2470 meetrit.

- Olemasoleva kruusa- ja pinnastee hööveldamistööd.

- Lõik 9: Maanteest 23114 üle kinnistu 77901:001:0163) Hargla ojani. Lõigu pikkus 120 meetrit.

- Võsa ja puude lõikamine lõigu alguses ca 40 meetri pikkusel lõigul.

- Pinnase koorimine ja silumine.

- Lõik 10: Silla ehitamine ja paigaldamine vastavalt Valga Vallavalitsuse kinnitatud ehitusloale ja lisatud ehitusprojektile.

- Lõik 11: Mööda vana raudteetammi Hargla oja sillast üle Luigemäe (77901.004.1430), Ala-Limpri (77901.004.1670) ja Kulli kinnistu (77901.004.1680) kuni punktini (koordinaadid B:57.617478, L:26.403355), kus vana raudteetamm on metsa kasvanud ja matkarada tuleks kõrvaloleva tee peale tuua. Lõigu pikkus 400 meetrit.

- Võsa ja teele ulatuvate okste lõikamine umbes 200 meetrisel lõigul.

- Pinnase koorimine.

- Lõik 12: Teelõik Mäe-Limpri tallu (77901:004:1690) viivast teest Põhja tallu (77901:004:0900) viiva teeni. Lõigu pikkus 300 meetrit.

- Tee peale kaldu olevate okste ja ohtlike puude lõikamine.

- Lõik 13: Kinnistult 77901:001:0133 mööda vana raudteetammi Kalli oja sillani, mis asub Mäe kinnistu (77901:005:0151) idapiiril. Lõigu pikkus 2260 meetrit.

- Pinnase orgaanilise osa koorimine ja silumine.

- Lõiguti võsa lõikamine trassil ligikaudu 200 meetrisel lõigul.

- Teele kaldu olevate puude ja ohtlike okste lõikamine.

- Teele kukkunud puude kõrvaldamine.

- Lõik 14: Kalli oja sild.

- Sillale metallkonstruktsiooniga piirete rajamine silla mõlemale küljele. Ühe piirde pikkus ligikaudu 14 meetrit.

- Lõik 15: Kalli oja sillast metsateeni (koordinaadid 57.610660, L:26.445800) kinnistul 77901:005:0045. Lõigu pikkus 150 meetrit.

- Tammi puhastamine suuremastest puudest ligikaudu 50 meetrisel lõigul.

- Tammilt sujuva allatuleku rajamine.

- Pinnase silumine ja koorimine.

- Lõik 16: Maanteelt nr. 67 (koordinaadid B:57.607489, L: 26.457390) mööda vana raudteetammi Valga ja Võru maakonna piirini. Lõigu pikkus 1130 meetrit.

- Pinnase koorimine.

- Lõigu lõpuotsas (umbes 70 meetri pikkusel alal) rajalt kändude kõrvaldamine. Puude lõikamise korraldab RMK ehk maa omanik.

- Tõhvura oja silla puhastamine.

- Tõhvura oja sillalt pinnasest sujuva allatuleku rajamine.

- Tõhvura oja sillale piirete rajamine. Ühe piirde pikkus ligikaudu 8 meetrit.