Joogivee analüüsimine

Hajaasustuse programm näeb ette, et veeanalüüs tehakse ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseameti spetsialist.

Enne taotluse esitamist tuleb veeanalüüs tellida järgmistel juhtudel (programmi punkt 10.1.4.):

- kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine;

- kui rajatakse joogiveetorustikku olemasolevast kaevust ja/või paigaldatakse sinna pump;

- olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.

Veeanalüüs tuleb teha ka pärast tööde teostamist (projekti lõpus), välja arvatud juhul, kui projekti raames rajati veetorustik või paigaldati pump olemasolevasse kaevu ning vesi on eelnevalt analüüsitud.

Uute puurkaevude puhul korraldab veeanalüüsi võtmise selle rajanud ettevõte. Veeanalüüs on vajalik puurkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks.

Valgamaal tuleb salvkaevu vett uurida järgmiste näitajate osas:

Escherichia coli, enterokokid, nitrit, nitraat, ammoonium, oksüdeeritavus, raud.

Olemasoleva puurkaevu veest analüüsi tellimise korral saate konsulteerida Terviseameti Lõuna talitusega. Taotlejaid nõustab juhtivinspektor Kaja Laursoo (telefon  55582400, e-post kaja.laursoo@terviseamet.ee) või vaneminspektor Anatoli Batšinin (tel 53340059, e-post anatoli.batšinin@terviseamet.ee ).

Tartus tehakse veeanalüüse järgmistes laborites:

Terviseameti Tartu labor (proovide vastuvõtt  E-N kell 8.00-14.30 aadressil Põllu 1a, B korpuse IV korrus, tel;58093071 proovivõtu tellimine tel 58093215, e-post tartulabor@terviseamet.ee  )

AS Tartu Veevärk (aadress Tähe 118, telefon 730 6200, e-post tartuvesi@tartuvesi.ee  )

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (aadress Kreutzwaldi 30, telefon 738 6107, info@vetlab.ee )

Vaksali 17a, 50410 Tartu (IV korrus, sissepääs Tiigi tänavalt) tel 730 7279 • mobiil 5307 8981 • tartu@klab.ee

Koondtabel juhtudest, mil tuleb tellida veeanalüüsid

| Tegevus | Joogivee analüüs tuleb teha |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taotluse esitamisel | Pärast tööde teostamist |
| Salvkaevu süvendamine või puhastamine, kui probleemiks on vee nappus. | Ei, kuid see on soovituslik, sest keemilise reostuse korral ei ole sageli võimalik kaevu puhastamisega vee kvaliteeti parandada | Jah |
| Salvkaevu puhastamine, kui soovitakse parandada vee kvaliteeti | Jah | Jah (konsulteerida Terviseametiga, kas on vajalik uuesti analüüsida kõiki näitajaid või ainult neid, mis ei vastanud enne tööde teostamist normidele) |
| Uue salvkaevu ehitamine | Ei, kui kaevu üldse pole Jah, kui olemasolevas kaevus on halva kvaliteediga vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks. | Jah |
| Puurkaevu rajamine | Ei, kui kaevu üldse pole. Jah, kui olemasolevas kaevus on halva kvaliteediga vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks. | Jah, kuid kaevu rajav ettevõtja teeb selle ise (NB! Kontrolli hinnapakkumist). |
| Veetorustiku ehitamine ja/või pumba paigaldamine | Jah, tõestamaks, et torustik ehitatakse välja ja/või pump paigaldatakse kvaliteetse joogiveega kaevule. | Ei |
| Puhastusseadmete paigaldamine | Jah | Jah (konsulteerida Terviseametiga, kas on vajalik uuesti analüüsida kõiki näitajaid või ainult neid, mis ei vastanud enne tööde teostamist normidele) |