Tehniline kirjeldus

Hankija				Valga Vallavalitsus

Puiestee tänav 8, 68206 Valga

Riigihanke nimetus	Valga linna treening- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamine

Hanke liik				Alla lihthanke piirmäära hange

Hankelepingu täitmise tähtaeg	31. august 2021

Pakkumuste esitamise tähtaeg		04. august 2021 kell 10.00

Pakkumuste esitamine			e-post hanked@valga.ee

Hanke objekt: Valga linna Pedeli puhkeala treening- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamine vastavalt mänguväljakuid käsitlevatele standarditele EVS-EN 1176 ja EVS-EN 1177.

Pedeli puhkealal (Pos nr skeemil):

- Ronimispüramiid Pikk tn naabruses: kriitiline kukkumiskõrgus 3,0 m. Vastavalt standardile EN 1177 nõutav liivast turvaaluse paksus min 40 cm. Liiv vahetada kogu turvaalal 270 m2 ulatuses. Olemasolev pinnas eemaldada 15 cm paksuse kihina ja seejärel lisada 40 cm liiva sõelumiskoefitsendiga D60/D10 < 3. Eemaldatud liiva saab paigutada naabruses asuvale soisele alale.

- KOMPANi lastelinnak rannaalal: uute vedrukiikede paigaldus (alused olemas). Seadmete remont (puuduv trossist käepide ja poldid). Vahetada välja turvaala liiv 380 m2 ulatuses. Asendada vastavalt standardile 30 cm paksuse nõuetele vastava liivakihiga: sõelumiskoefitsendiga D60/D10 < 3

- Treeninguväljak: rajada turvaalus rehvidest kiikumisvahendile 0,3x6x6 m liivaala (sõelumiskoefitsiendiga D60/D10>3). Seadmetele lisada puuduolevad osad (otsakatted).

- KOMPANi GXY ekstreemspordiväljaku seadmete remont: vahetada vurri laagrid ja katkise rõngaskäepideme kate. Lisada puuduvad otsakatted ja kruvid.

- Köisraudtee (Tarzani rada): taastada puuduvad piirded stardiplatvormil, vahetada välja sõiduiste, lisada vankrile puuduv pidur, vahetada välja kulunud turvaklotsid, tagumise pidurduslüli reguleerimine (paigast nihkunud 30-40 cm). Vahetada välja turvaaluse liiv (ca 170 m2 ala). Asendada vastavalt standardile 30 cm paksuse nõuetele vastava liivakihiga: sõelumiskoefitsendiga D60/D10 < 3

Nõuded pakkujale

Pakkuja peab omama vähemalt kahte töötajat, kellel on tunnistused standardi EVS-EN 1176 alase koolituste läbimise kohta, esitada tunnistuste koopiad.

# Pakkumuse tingimused

Pakkujal on kohustus objektidega koha peal tutvuma. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Valga Vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistuse juhatajaga: Kalev Niit, telefon 5353 7676, e-post kalev.niit@valga.ee

või Kairid Leks, ehitusspetsialist, telefon 5375 5537, e-post kairid.leks@valga.ee

- Kõikide treening- ja mänguseadmete remonditööd tuleb teostada kasutades seadme tootjapoolseid originaalvaruosi.

- Teostatud töödele on nõutav garantiiaeg 3 aastat.

- Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.

- Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.

- Tööd lõpetada hiljemalt 31. august 2021.

- Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.

- Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.

- Pakkumus märgusõnaga “Mänguväljak” esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee

Pakkumuse esitamise tähtaeg 04. august 2021 kl 10.00

Täiendav teave: Kalev Niit, vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja, telefon 5353 7676, e-post kalev.niit@valga.ee või Kairid Leks, ehitusspetsialist, telefon 5375 5537, e-post kairid.leks@valga.ee

Hanketeate juurde kuuluvad järgmised failid:

Pedeli virgestusalal treening- ja mänguväljakute asukoha skeem

Pakkumuse maksumuse vorm