Tehniline kirjeldus

Valga Põhikooli sööklaruumide ümberehitamine

Nõuded ja tingimused:

- Pakkuja peab täitma kululoendi.

- Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi ja tellida töid osaliselt

- Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

- Tööde eest tasub Tellija peale tööde vastuvõtmist.

- Tööle tuleb anda 24 kuuline garantii.

- Tööde üleandmise tähtaeg on 20. august 2023.

- Ehitusobjektiga saab tutvuda kohapeal. Kontaktisik Urmas Möldre +372 5348 7880, urmas.moldre@valga.ee

Hanke eesmärk on ehitada söögisaali ühest osast toidujagamise ruum.

Selleks on tarvis

- Vaheseinas olev suletud aknaava kohaldada ümber ukseavaks ja paigaldada uks mõõtmetega 120 (90+30)*210. Ukseavad tuleb viimistleda ja värvida.

- Aknaava all asuv kütteradiaator tuleb ümber tõsta kõrval asuvale seinala 5 meetri kaugusele.

- Välisseinas olev aknaava kohaldada ümber ukseavaks ja paigaldada soojustatud välisuks mõõtmetega 120 (90+30)*210. Ukseavad tuleb viimistleda ja värvida.

- Välisukse ette välja tuleb ehitada kaldtee laiusega 1,1 m * 2 m.

- Ehitada vahesein mõõtudega 5,4m * 2,8m, kokku 15,1 m². Ehitusmaterjaliks on soovitatavalt gaasbetoonist või sarnasest materjalist vaheseinaplokk. Sein tuleb viimistleda ja värvida.

- Ehitada vahesein mõõtudega 2,05m * 2,5m, kokku 5,1 m². Ehitusmaterjaliks on soovitatavalt gaasbetoonist või sarnasest materjalist vaheseinaplokk. Sein tuleb viimistleda ja värvida.

- Olemasolev laevalgustus tuleb ümber grupeerida selliselt, et ehitatav ruum on eraldi lülitiga. Olemasolev grupilüliti on tarvis ümber ühendada ja vajadusel paigaldada uus lüliti. Olemasolev kaabeldus on teisaldatava ripplae all.

- Täiendavalt tuleb paigaldada kaksteist pistikupesa kahes erinevas seinas. Olemasolevas seinas ei pea kaabeldust seina sisse freesima, vaid võib paigaldada karbikuga.

- Joonisel näidatud klaasist kerge vahesein tuleb demonteerida ja postide kinnituskohad viimistleda.

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 13.juuli 2023 e-post: hanked@valga.ee,

Lisa: Ruumi plaan

Kululoend