Lisa 1

Valga valla teede 2024  kevad – sügisese hoolduse tingimused

- Teehöövel (greider) hooldustööde teostamiseks peab olema mootoriga, mille min. võimsus on 140kW,  kolme teljega, 1 tera asub juhttelje ja tagumiste telgede vahel. Lisaks on esimene sahk ning tagumine planeerimissahk.

- Hooldustööde teostamise periood: 27. märts kuni 31. oktoober 2024.

- Teehooldustööd tuleb teostada võimalikult sobival ajal ja viisil.

  - Kujundada tee profiil, vältimaks sadevete negatiivset mõju teele;

  - Lähtuda  hooldustööde planeerimisel meteoroloogiliste tingimuste pikemaajalistest prognoosidest.

  - Greiderdamistööd tellib piirkondlik välitööde juht.

  - Greiderdamine toimub tunnihinna alusel.

  - Nimekiri ei ole lõplik. Välitööde juht tellib tööd vastavalt vajadusele.

- Teehooldustööde kavandamisel ja teostamisel tagada hooldatavate teede seisukorra vastavus Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. 07. 2015. a. määruses nr  92 „Tee seisundinõuded“ kehtestatud nõuetele.

  - pakkuja teostab Valga valla  teedel ja tänavatel  teehoiutööd (kruusakattega teede profileerimine vähemalt kolme lõikamiskäiguga ja sellest tulenevalt kattematerjali laotamine teele);

  - teekattematerjali planeerimine ühtlase kattekihina vastavalt vajadusele kas ühe- või kahepoolse põikkaldega;

  - kruusateedel teepervede maha hööveldamine  (vastavalt vajadusele eelneval kokkuleppel tellijaga);

  - vee teelt ära voolamise tagamiseks suurematesse vee kogunemiskohtadesse  läbimurrete lükkamine.

- Teehooldustööga teele sattunud esemed ja/või materjalid, mis mõjutavad mingilgi moel liiklusohutust teel, tuleb koristada.

- Teehooldustööde käigus avastatud tee või teepeenra kahjustustest peab sellest teavitama Tellijat.

- Pooled lepivad enne teehoiutööde teostamise algust (kevadel ja sügisel)  kokku Tööde mahud ja järjekorra vastavalt teede hetke seisukorrale. Töid tellib piirkondlik välitööde juht. Tööde teostamine peab algama hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale hooldustöö tellimist.

- Teenuse teostaja peab olema valmis reageerima igapäevaselt Tellija väljakutsele vähemalt 48 tunni jooksul, kui tekib vajadus kruusateede profileerimiseks greideriga väljaspool kokkulepitud hooldusgraafikut.

- Objektiivsetel põhjustel (ilmastik, tee remont vm) võib tellijaga kokkuleppel kasutada käesolevate hooldustingimuste punktis 9 esitatud hooldusgraafikule teistsugust hooldustsüklit..

- Teede hooldus korraline graafik:

9.1.   I hooldustsükkel:	27. märts kuni  31. mai 2024.a.

9.1.  II hooldustsükkel:	15. august kuni 31. oktoober 2024.a.

- Tööde eest tasumiseks esitab Töövõtja Tellijale teostatud tööde eest arve vastavalt teostatud töödele lähtudes GPS andmetest.

- Töövõtja vastutab temale hooldusperioodiks lepingu alusel hooldada antud teedel liiklusohutuse eest.

- Töövõtja kannab vastustust tema poolt hooldatavatel teedel tööde teostamise või teostamata jätmise tulemusel isikule tekkinud kahju eest.