Tehniline kirjeldus

Hargla koolihoone söögisaali põranda rekonstrueerimine

Nõuded ja tingimused:

- Pakkuja peab täitma kululoendi.

- Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi ja tellida töid osaliselt

- Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

- Tööde eest tasub Tellija peale tööde vastuvõtmist.

- Tööle tuleb anda 24 kuuline garantii.

- Tööde teostamise periood on juuni- juuli 2024.a.

- Ehitusobjektiga saab tutvuda kohapeal. Kontaktisik Urmas Möldre +372 5348 7880, urmas.moldre@valga.ee

Hanke eesmärk on ehitada sööklaruumile uus ümbritsevate ruumidega samas tasapinnas olev põrand

Tööde kirjeldus

- Olemasolev põrand tuleb lammutada ja utiliseerida. Põranda koosneb pinnasele rajatud puitkonstruktsioonist, saepuruplaadist ja PVC kattest.

- Lammutatakse ja utiliseeritakse ruumi viiv puidust trepp.

- Põrand asub ülejäänud ruumidega võrreldes 40 cm sügavamal. Põranda alus tuleb täita 20cm ulatuses purustatud kruusa/killustikuga ja ehitusliivaga. Pinnas tuleb tihendada.

- Põrand soojustatakse EPS 100 (või analoog) 20cm kihiga.

- Põrandale paigaldatakse põrandaküttetorustik valmisolekustaadiumis, et saaks see vajadusel ühendada olemasoleva küttesüsteemiga.

- Põrand kaetakse armeerimisvõrguga ja valatakse betoonpõrad paksusega vähemalt 8cm.

- Põrandale paigaldatakse keraamiline plaat.

- Olemasolev ahi, mida regulaarselt ei kasutata jääb ruumi. Ahju ette jäetakse ja 10cm sügavune süvend, et ahjuust oleks võimalik avada.

- Olemasolevad kraanikausid tõstetakse 40cm võrra kõrgemale.

- Olemasolevad radiaatorid tõstetakse 40cm võrra kõrgemale ja paigaldatakse vahetult akna alumise pale alla.

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 18.märts. 2024 e-post: hanked@valga.ee,

Lisa: Kululoend