Tehniline kirjeldus

Valga Põhikooli sööklaruumide ümberehitamine

Nõuded ja tingimused:

- Pakkuja peab täitma kululoendi.

- Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi ja tellida töid osaliselt

- Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

- Tööde eest tasub Tellija peale tööde vastuvõtmist.

- Tööle tuleb anda 24 kuuline garantii.

- Tööde üleandmise tähtaeg on 21. august 2024.

- Ehitusobjektiga saab tutvuda kohapeal. Kontaktisik Urmas Möldre +372 5348 7880, urmas.moldre@valga.ee

Hanke eesmärk on ehitada söögisaali ühest osast toidujagamise ruum.

Selleks on tarvis

- Välisseinas olev aknaava kohaldada ümber ukseavaks ja paigaldada soojustatud uks mõõtmetega 120cm (90+30)*210cm. Ukseava tuleb viimistleda ja värvida. Olemasoleva akna mõõtmed on 193*142 cm. Ukseava peab olema ilma lävepakuta ja estakaadiga samal tasandil.

- Siseukse paigaldamine mõõtmetega 100cm*210cm. Ukseava viimistleda ja värvida.

- Välisukse ette tuleb ehitada kauba mahalaadimisplatvorm mõõtmetega 320cm* 110cm. Platvormi kõrgus ümbritsevast asfaltkattest on 30cm. Platvorm ehitatakse valubetoonist vundamendi sügavusega maapinnast vähemalt 100cm. Platvormi vundament soojustatakse külgedelt ja põhjaalt. Platvorm kaetakse välitingimustesse sobiva kareda klinker või keraamilise plaadiga.

- Ehitada vahesein mõõtudega 5,70 m * 2,8m, kokku 16m². Sein tuleb viimistleda ja värvida.

- Ehitada vahesein mõõtudega 3,25 m * 2,0m, kokku 6,5m². Sein tuleb viimistleda ja värvida.

- Olemasolev laevalgustus tuleb ümber grupeerida selliselt, et ehitatav ruum on eraldi lülitiga. Olemasolev grupilüliti on tarvis ümber ühendada ja vajadusel paigaldada uus lüliti. Olemasolev kaabeldus on teisaldatava ripplae all.

- Täiendavalt tuleb paigaldada viis pistikupesa  seina. Olemasoleval seinal ei pea kaabeldust seina sisse freesima, vaid võib paigaldada karbikuga.

- Söökla ruumides asuvad klaasist kerged vaheseinad tuleb demonteerida ja postide kinnituskohad viimistleda. Klaasid tuleb demonteerida tervena.

- Ruumis asuv kraanikauss tuleb demonteerida ja torud sulgeda ning sein värvida ja viimistleda.

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 27.juuni 202u e-post: hanked@valga.ee,

Lisa: Kululoend